Демонстрационный вариант

по направлению 22.04.02 Металлургия (ПИШ МАСТ)

| № | Задание | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Что такое «раскисление стали»? - Удаление серы; - Удаление фосфора; - Удаление кислорода; - Удаление азота. | 10 |
| 2 | Назовите два основных вида неметаллических включений в стали и одну причину их возникновения. | 10 |
| 3 | Какой процесс используется для получения металлических порошков методом распыления? - Электролиз; - Карбонильный процесс; - Атомизация расплава; - Восстановление оксидов. | 10 |
| 4 | Соотнесите технологический процесс с его основной целью: Процесс; Основная цель. 1. Раскисление 2. Легирование 3. Отжиг 4. Закалка 5. Отпуск; А) Удаление кислорода из жидкой стали для предотвращения образования пузырей и оксидных включений в готовом металле. Б) Нагрев и выдержка стали с последующим медленным охлаждением для снятия внутренних напряжений, снижения твёрдости и улучшения обрабатываемости. В) Нагрев закалённой стали до относительно низких температур для снятия внутренних напряжений и повышения вязкости. Г) Быстрое охлаждение стали с высокой температуры для получения высокой твёрдости и прочности (мартенситной структуры). Д) Введение в сталь специальных элементов (Cr, Ni, Mo и др.) для придания ей особых свойств (коррозионной стойкости, жаропрочности и т.д.).. | 10 |
| 5 | Что такое «шихта» в сталеплавильном производстве? - Готовая сталь; - Смесь сырьевых материалов для плавки; - Шлак; - Топливо для расплава. | 5 |
| 6 | Что происходит с наклёпанным металлом при нагреве? 1) упрочняется; 2) разупрочняется; 3) свойства не изменяются | 5 |
| 7 | Дайте определение термину «закалка» стали. | 10 |
| 8 | Назовите одну из причин возникновения внутренних напряжений и дефектов в отливках? | 10 |
| 9 | Что такое горячее изостатическое прессование (ГИП) и в чём его главное преимущество? | 15 |
| 10 | Соотнесите легирующий элемент со своим основным влиянием на свойства стали: Элемент; Основной эффект. 1. Хром (Cr) 2. Никель (Ni) 3. Молибден (Mo) 4. Ванадий (V) 5. Марганец (Mn); А) Повышает прокаливаемость и теплостойкость. Б) Повышает коррозионную стойкость и твёрдость. В) Повышает вязкость и ударную стойкость при низких температурах. Г) Образует мелкие карбиды, повышает прочность и износостойкость (сильный карбидообразователь). Д) Повышает прочность и износостойкость, снижает вредное влияние серы.. | 15 |