Демонстрационный вариант

по направлению 15.04.02 Технологические машины и оборудование (ПИШ МАСТ)

| № | Задание | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение понятию «Машина». а) система передачи движения без изменения его вида б) устройство для преобразования энергии, материалов или информации в) приспособление только для ручного труда г) набор неподвижных деталей для хранения вещества | 10 |
| 2 | Какие методы обработки металлов давлением существуют, приведите примеры | 10 |
| 3 | Укажите составные части подшипников качения. | 10 |
| 4 | Сравнительная характеристика заклепочных и сварных соединений в конструкциях технологических машин чаще всего основывается на: - Экономической целесообразности и доступности оборудования. - Комплексной оценке технологичности, прочности, надежности в работе и стоимости изготовления. - Исключительно на величине статической прочности. - Субъективном предпочтении конструктора. | 10 |
| 5 | Что называют прочностью материала? | 5 |
| 6 | Для чего применяется рекристализационный отжиг? а) снятие наклепа б) упрочнение поверхностного слоя в) увеличение износостойкости | 5 |
| 7 | Степень свободы механизма а) минимальное число независимых параметров (координат); б) общее число звеньев; в) число вращательных кинематических пар; г) максимальная угловая скорость ведущего звена | 10 |
| 8 | Маркировка по ГОСТ конструкционных машиностроительных сталей. Примеры. | 10 |
| 9 | Как изменятся вращающий момент на ведомом валу и передаточное отношение, если в паре цилиндрических зубчатых колес увеличить модуль в 2 раза, сохранив прежние числа зубьев и межосевое расстояние? - Момент увеличится, передаточное отношение не изменится. - Момент увеличится, передаточное отношение не изменится. - Момент и передаточное отношение увеличатся. - Момент не изменится, передаточное отношение уменьшится. | 15 |
| 10 | Системы допусков, виды посадок и квалитеты размеров. | 15 |